Tổng hợp Sát hạch thực hành lái xe trong hình

a)  Hạng B số tự động và B số cơ khí: 11 bài sát hạch lái xe trong hình

-  Bài sát hạch số 1: xuất phát;

-  Bài sát hạch số 2: dừng xe nhường đường cho người đi bộ;

-  Bài sát hạch số 3: dừng và khởi hành xe ngang dốc;

-  Bài sát hạch số 4: qua vệt bánh xe và đường vòng vuông góc;

-  Bài sát hạch số 5: qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông;

-  Bài sát hạch số 6: qua đường vòng quanh co;

-  Bài sát hạch số 7: ghép xe dọc vào nơi đỗ;

-  Bài sát hạch số 8: ghép xe ngang vào nơi đỗ;

-  Bài sát hạch số 9: tạm dừng ở chỗ có đường sắt chạy qua;

-  Bài sát hạch số 10: thay đổi số trên đường bằng;

-  Bài sát hạch số 11: kết thúc.

b)  Hạng C1: 10 bài sát hạch lái xe trong hình

-  Bài sát hạch số 1: xuất phát;

-  Bài sát hạch số 2: dừng xe nhường đường cho người đi bộ;

-  Bài sát hạch số 3: dừng và khởi hành xe ngang dốc;

-  Bài sát hạch số 4: qua vệt bánh xe và đường vòng vuông góc;

-  Bài sát hạch số 5: qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông;

-  Bài sát hạch số 6: qua đường vòng quanh co;

-  Bài sát hạch số 7: ghép xe dọc vào nơi đỗ;

-  Bài sát hạch số 8: tạm dừng ở chỗ có đường sắt chạy qua;

-  Bài sát hạch số 9: thay đổi số trên đường bằng;

-  Bài sát hạch số 10: kết thúc.

Lỗi trừ điểm chung/đình chỉ sát hạch:

a)  Trong sân sát hạch, ngoài khu vực các bài sát hạch, thí sinh sẽ gặp tình huống nguy hiểm; tình huống này xuất hiện ngẫu nhiên. Kể từ khi có tín hiệu báo tình huống nguy hiểm (tiếng loa báo tín hiệu nguy hiểm và đèn đỏ trên xe bật sáng), nếu không phanh dừng xe trong thời gian 3 giây bị trừ 10 điểm; nếu không ấn nút để bật tín hiệu nguy hiểm trên xe trong thời gian 5 giây bị trừ 10 điểm; khi hết tín hiệu báo tình huống nguy hiểm, nếu không ấn nút tắt tín hiệu nguy hiểm trên xe trước khi đi tiếp bị trừ 10 điểm; nếu không thực hiện được các thao tác trên bị trừ 10 điểm.

b) Thời gian thực hiện: 18 phút đối với hạng B; 20 phút đối với hạng C1. Tổng thời gian đến bài sát hạch đang thực hiện quá quy định, cứ 03 giây bị trừ 01 điểm;

c)  Giữ động cơ hoạt động liên tục. Xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 05 điểm;

d) Giữ tốc độ động cơ không quá 4000 vòng/ phút. Để tốc độ động cơ quá 4000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 05 điểm;

đ) Lái xe theo quy tắc giao thông đường bộ. Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn, bị đình chỉ sát hạch;

e) Lái xe lên vỉa hè bị đình chỉ sát hạch;

f) Tốc độ chạy xe: Không quá 24km/h đối với hạng B, 20km/h đối với hạng C1. Lái xe quá tốc độ quy định, cứ 3 giây bị trừ 01 điểm.

Bỏ túi những lưu ý sau:

a)  Bài sát hạch số 1: xuất phát

| Các bước thực hiện | Các lỗi bị trừ điểm |
| --- | --- |
| 1.Thí sinh thắt dây an toàn, dừng xe trước vạch xuất phát, chờ hiệu lệnh; 2. Khi có tín hiệu xuất phát (đèn xanh trên xe bật sáng, tiếng loa trên xe báo hiệu xuất phát), bật đèn xi nhan trái, lái xe xuất phát. Khởi hành nhẹ nhàng, không bị rung giật trong khoảng thời gian 20 giây 3. Tắt xi nhan trái ở khoảng cách 5 mét sau vạch xuất phát (đèn xanh trên xe tắt); 4. Lái xe đến bài sát hạch tiếp theo | 1. Không thắt dây an toàn, bị trừ 05 điểm; 2. Không bật đèn xi nhan trái khi xuất phát, bị trừ 05 điểm; 3. Không tắt đèn xi nhan trái ở khoảng cách 05 mét sau vạch xuất phát (đèn xanh trên xe tắt), bị trừ 05 điểm; 4. Không bật và tắt đèn xi nhan trái kịp thời bị trừ 05 điểm; 5. Quá 20 giây kể từ khi có lệnh xuất phát (đèn xanh trên xe bật sáng) không đi qua vạch xuất phát, bị trừ 05 điểm; 6. Quá 30 giây kể từ khi có lệnh xuất phát (đèn xanh trên xe bật sáng) không đi qua vạch xuất phát, bị đình chỉ sát hạch. |

b)  Bài sát hạch: dừng xe nhường đường cho người đi bộ

| Các bước thực hiện | Các lỗi bị trừ điểm |
| --- | --- |
| 1. Dừng xe để khoảng cách từ hình chiếu thanh cản phía trước của xe xuống mặt đường đến vạch dừng (khoảng cách A) không quá 500mm; 2. Lái xe đến bài sát hạch tiếp theo. | 1. Không dừng xe ở vạch dừng quy định, bị trừ 05 điểm; 2. Dừng xe chưa đến vạch dừng quy định, bị trừ 05 điểm; 3. Dừng xe quá vạch dừng quy định, bị trừ 05 điểm. |

c)  Bài sát hạch: dừng và khởi hành xe ngang dốc

| Các bước thực hiện | Các lỗi bị trừ điểm |
| --- | --- |
| 1. Dừng xe để khoảng cách từ hình chiếu thanh cản phía trước của xe xuống mặt đường đến vạch dừng (khoảng cách A) không quá 500mm; 2. Khởi hành lên dốc nhẹ nhàng, không bị tụt dốc, bảo đảm trong khoảng 30 giây; 3. Lái xe đến bài sát hạch tiếp theo. |  | 1. Không dừng xe ở vạch dừng quy định, bị đình chỉ sát hạch; 2. Dừng xe chưa đến vạch dừng quy định, bị trừ 05 điểm; 3. Dừng xe quá vạch dừng quy định, bị đình chỉ sát hạch; 4. Quá thời gian 30 giây kể từ khi dừng xe không khởi hành xe qua vạch dừng, bị đình chỉ sát hạch; 5. Xe bị tụt dốc quá 500 mm kể từ khi dừng xe, bị đình chỉ sát hạch; |

d)   Bài sát hạch: qua vệt bánh xe và đường vòng vuông góc

| Các bước thực hiện | Các lỗi bị trừ điểm |
| --- | --- |
| 1. Lái xe để bánh xe trước và bánh xe sau bên lái phụ qua vùng giới hạn của hình vệt bánh xe; 2. Lái xe qua đường vòng vuông góc trong vùng giới hạn của hình sát hạch trong thời gian 2 phút; 3. Lái xe qua vạch kết thúc bài sát hạch và đến bài sát hạch tiếp theo. | 1. Đi không đúng hình của hạng xe sát hạch, bị đình chỉ sát hạch; 2. Bánh xe trước và bánh xe sau bên lái phụ không qua vùng giới hạn của hình vệt bánh xe, bị đình chỉ sát hạch; 3. Bánh xe đè vào vạch giới hạn hình sát hạch, mỗi lần bị trừ 05 điểm; 4. Bánh xe đè vào vạch giới hạn hình sát hạch, cứ quá 05 giây, bị trừ 05 điểm; 5. Thời gian thực hiện bài sát hạch, cứ quá 02 phút, bị trừ 05 điểm. |

đ) Bài sát hạch: qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông

| Các bước thực hiện | Các lỗi bị trừ điểm |
| --- | --- |
| 1. Chấp hành theo tín hiệu đèn điều khiển giao thông: - Đèn tín hiệu màu đỏ phải dừng lại; - Đèn tín hiệu màu xanh hoặc vàng được phép đi. 2. Dừng xe để khoảng cách từ hình chiếu thanh cản phía trước của xe xuống mặt đường đến vạch dừng (khoảng cách A) không quá 500mm; 3. Bật đèn xi nhan trái khi qua ngã tư rẽ trái; 4. Bật đèn xi nhan phải khi qua ngã tư rẽ phải; 5. Lái xe qua ngã tư trong thời gian 20 giây; 6. Lái xe qua ngã tư không vi phạm vạch kẻ đường; 7. Lái xe đến bài sát hạch tiếp theo. | 1. Vi phạm tín hiệu đèn điều khiển giao thông (đi qua ngã tư khi đèn tín hiệu màu đỏ), bị trừ 10 điểm; 2. Dừng xe quá vạch dừng quy định, bị trừ 05 điểm; 3. Dừng xe chưa đến vạch dừng quy định, bị trừ 05 điểm; 4. Không bật đèn xi nhan khi rẽ trái hoặc rẽ phải, bị trừ 05 điểm; 5. Quá 20 giây từ khi đèn tín hiệu màu xanh bật sáng không lái xe qua được vạch kết thúc ngã tư, bị trừ 05 điểm; 6. Quá 30 giây từ khi đèn tín hiệu màu xanh bật sáng không lái xe qua được vạch kết thúc ngã tư, bị đình chỉ sát hạch; 7. Lái xe vi phạm vạch kẻ đường để thiết bị báo không thực hiện đúng trình tự bài thi, bị đình chỉ sát hạch. |

e)  Bài sát hạch: qua đường vòng quanh co

| Các bước thực hiện | Các lỗi bị trừ điểm |
| --- | --- |
| 1. Lái xe qua đường vòng quanh co trong vùng giới hạn của hình sát hạch trong thời gian 2 phút; 2.Lái xe qua vạch kết thúc bài sát hạch và đến bài sát hạch tiếp theo. | 1. Đi không đúng hình của hạng xe sát hạch, bị đình chỉ sát hạch; 2. Bánh xe đè vào vạch giới hạn hình sát hạch, mỗi lần bị trừ 05 điểm; 3. Bánh xe đè vào vạch giới hạn hình sát hạch, cứ quá 05 giây bị trừ 05 điểm; 4. Thời gian thực hiện bài sát hạch, cứ quá 02 phút, bị trừ 05 điểm. |

g)  Bài sát hạch: ghép xe vào nơi đỗ

| Các bước thực hiện | Các lỗi bị trừ điểm |
| --- | --- |
| 1. Lái xe tiến vào khoảng cách khống chế để lùi vào nơi ghép xe dọc (đối với xe hạng B) hoặc khu vực để ghép xe ngang (đối với xe hạng B chuyển số tự động (bao gồm cả xe ô tô điện), B số cơ khí) 2. Lùi để ghép xe vào nơi đỗ; 3. Dừng xe ở vị trí đỗ quy định; 4. Hoàn thành trong thời gian 02 phút 5. Lái xe qua vạch kết thúc bài sát hạch và đến bài sát hạch tiếp theo. | 1. Đi không đúng hình của hạng xe thi, bị đình chỉ sát hạch; 2. Bánh xe đè vào vạch giới hạn hình sát hạch, mỗi lần bị trừ 5 điểm; 3. Bánh xe đè vào vạch giới hạn hình sát hạch, cứ quá 05 giây bị trừ 05 điểm; 4.Ghép xe không đúng vị trí quy định (toàn bộ thân xe nằm trong khu vực ghép xe nhưng không có tín hiệu báo kết thúc), bị trừ 05 điểm; 5. Chưa ghép được xe vào nơi đỗ (khi kết thúc bài sát hạch, còn một phần thân xe nằm ngoài khu vực ghép xe), bị đình chỉ sát hạch; 6. Thời gian thực hiện bài sát hạch, cứ quá 02 phút, bị trừ 05 điểm. |

g)  Bài sát hạch: tạm dừng ở chỗ có đường sắt chạy qua

| Các bước thực hiện | Các lỗi bị trừ điểm |
| --- | --- |
| 1. Dừng xe để khoảng cách từ hình chiếu thanh cản phía trước của xe xuống mặt đường đến vạch dừng (Khoảng cách A) không quá 500mm; 2. Lái xe đến bài sát hạch tiếp theo. | 1. Không dừng xe ở vạch dừng quy định, bị trừ 05 điểm; 2. Dừng xe chưa đến vạch dừng quy định, bị trừ 05 điểm; 3. Dừng xe quá vạch dừng quy định, bị trừ 05 điểm. |

h)Bài sát hạch: thay đổi số trên đường bằng

| Các bước thực hiện | Các lỗi bị trừ điểm |
| --- | --- |
| 1. Trên quãng đường 25m kể từ khi bắt đầu vào bài sát hạch, phải thay đổi số và tốc độ như sau: a) Đối với xe hạng B: từ số 1 lên số 2 và trên 24km/h; b) Đối với xe hạng C1: từ số 2 lên số 3 và trên 20km/h; 2. Trên quãng đường 25m còn lại của bài sát hạch phải thay đổi số và tốc độ ngược lại. Hoàn thành bài sát hạch trong thời gian 2 phút. 3. Lái xe đến bài sát hạch tiếp theo. | 1. Không thay đổi số theo quy định, bị trừ 05 điểm; 2. Không thay đổi tốc độ theo quy định, bị trừ 05 điểm; 3. Không thay đổi đúng số và đúng tốc độ quy định, bị trừ 05 điểm; 4. Thời gian thực hiện bài sát hạch, cứ quá 02 phút, bị trừ 05 điểm. |

k) Bài sát hạch: kết thúc

| Các bước thực hiện | Các lỗi bị trừ điểm |
| --- | --- |
| 1. Bật đèn xi nhan phải khi xe qua vạch kết thúc; 2. Lái xe qua vạch kết thúc và dừng xe. | 1. Không qua vạch kết thúc, bị đình chỉ sát hạch; 2. Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn, bị đình chỉ sát hạch; 3. Lái xe lên vỉa hè bị đình chỉ sát hạch; 4. Điểm sát hạch dưới 80 điểm, bị đình chỉ sát hạch. 5. Khi xe qua vạch kết thúc: |
|  | - Không bật đèn xi nhan phải, bị trừ 05 điểm; - Xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 05 điểm; - Tốc độ động cơ quá 4000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 05 điểm; - Lái xe quá tốc độ quy định, cứ 03 giây bị trừ 01 điểm - Tổng thời gian thực hiện các bài sát hạch quá quy định, cứ 03 giây bị trừ 01 điểm |

Công nhận kết quả:

| Nội dung | Hạng B | Hạng C1 |
| --- | --- | --- |
| Thang điểm | 100 | 100 |
| Điểm đạt tối thiểu | 80 | 80 |